# 采购需求

一、商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后支付至合同价的98% ，剩余 2% 作为质量保证金，待质保期满且无质量问题后付清。 |
| 2 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 合同履行期限 | 合同期限2年（合同周期内先行完成道闸项目，其余业务按合同约定周期执行） |
| 4 | 免费质保期 | 1年 |

- 货物需求及技术要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长道 道闸 | 一、系统特点 1、 双杆无刷直流火车道道闸，3 根弹簧平衡方式， 性能更稳定等优点。 2、 采用全数据化管理， 所有功能参数均为数字化设置，设置操作更简易。 (可接入，车牌识别，刷卡，蓝牙，地感) 3、 独特的防砸功能， 完全通过数字化监测， 砸杆力度和反应时间可自由调节，整个过程无需增加任何辅助设备(压力电波，红外感应等) 4、 具有丰富的通讯接口， 实现道闸行程监测，道闸远程控制； 5、 可使用 24V 不间断电源供电，确保停电时道闸可正常运行； 6、 配置太阳能电池，可扩展太阳能供电。 7、 在紧急情况下实现联动(如消防)，包持通道顺畅。 8、 道闸无需额外加装限位开关，开关到位由系统自动进行检测。 9、 开关到位信息输出：系统具有开关到位输出功能，可实时远程监 控道闸的开关状态。 10、 远程管理：系统可选配 TCP/IP 网络通讯模块，可实现通过网 络对道闸统一管理，所有功能参数均可通过网络意见下发， 实时远程 监控道闸当前状态 二、工作环境参数 1.工作电压 24V15A+10%/50HZ 2.电机功率 180W 3.使用环境温度 -4.35C~+85C 相对湿度≤90% 5.杆长 ≤11.5 米6.抬杆后高度 由杆长定7.抬杆时间 6S 8.遥控距离≤40 米11 机箱重量 65K 9.输入接口 (12V 电平信号或大于 100ms 的脉冲信号;驱动电流 小于 10mA 机箱外观尺寸(320mm*400mm*1080mm) 10.道闸颜色黄色( 可定制) G 抗风等级 (8-9 级) 三、功能特点 1 开闸、关闸速度可调节2、电子防砸车功能3、地感防砸车功能4、堵转保护功能5、开闸、关闸闸杆平稳度可调节6、道闸运行行程自学习功能7、车队记忆功能8、车过延时落杆9、升闸延时落杆10、红绿灯功能11、道闸开关到位状态输出功能12、呼吸灯功能13、远程通讯功能14、可扩充通过手机小程序软件调试道闸功能 | 套 | 2 |  |
| 2 | 地感 线圈 | 导体材质：多股镀锡无氧铜丝 绝缘材质：聚全氟乙丙烯 温度范围：-65℃至+200℃ 额定电压：600V 整盘长度：100米 | 卷 | 2 |  |
| 3 | 工业级车辆检测器（单路） | 产品名称：220D 工业级单路车检器 工作温度：-35℃~+75℃ 工作电源：AC220V±10% 最大线圈：8米x1米 灵敏度：0~9级可调 输出方式:双继电器 检测时间:35ms 探测引线:最佳10米内(双绞)延时可调:0~6.3秒可调 尺寸:70*100*118mm 工作频率:约100KHz | 台 | 2 |  |
| 4 | 直杆 雷达 | 可对X轴（宽度）Y轴（高度）和Z轴（距离）实现同步检测的双波束毫米雷达。由于X轴和Y轴采用各自独立的发射和接受单元，通过特殊的天线结构，使Y轴垂直检测角度达到约60°，大大增强了雷达在垂直角度上的检测能力，真正实现通道无盲区。因此双波束雷达可有效解决大型车辆因空档部位而造成的漏检问题。同时由于电磁辐射面积的增大，也有效提升了车辆大角度通行的检测可靠性。 应用场景 1、适用于各种气候环境的区域检测和触发。 2、适用于各类闸机的车道防砸和触发应用场合。 3、适用于人员和电动车辆的混合通道场合。 4、适用于快速卷门的车辆进出检测（可仅检测车辆） 雷达技术参数 1、输入电压：9-24VDC 2、额定电流：< 200mA3、工作频率范围：24-24.25GHz 4、调制模式：FMCW5、X轴天线发射功率：10-15dBm6、X轴水平波束：＜30°7、X轴垂直波束：＜17°8、Y轴天线发射功率：10-15dBm9、Y轴水平波束：＜15°10、Y轴垂直波束：＜60°11、Z轴检测距离：1-6米，±0.1米。12、工作温度：-40℃~+85℃ 13、防护等级：IP6714、外壳尺寸：117*97*16mm 雷达安装规范 1、请选用9-24VDC 1A以上的电源适配器独立供电。 2、采用闸机控制器供电时，请确保输出电流不小于200mA 3、应用于车道时，雷达中心距地面最佳高度在50-60cm。 4、雷达中心距与栏栅杆距离：八角栏栅不小于25cm，直角栏栅不小于30cm 5、雷达安装面应垂直于水平面。并固定可靠。 6、检测距离内的地面应平整，不能有任何障碍物。通行车辆与雷达夹角大于30度时，请设置路障引导车辆通行。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 电源线 | 出入口控制终端间设备供电 | 米 | 200 |  |
| 6 | 网线 | - 1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险。 2、通过福禄克测试。 - 3、CAT6 传输带宽250MHZ，推荐用于千兆传输。 - 4、导体采用无氧铜，符合国家标准：GB/T3953，传输衰减小、延时低。5、阻燃性能符合国家标准：GB/T 18380.22。 6、绿色环保，所用材料均符合RoHS。 - 7、线缆长度305米/箱。 | 米 | 200 |  |
| 7 | 管材 | 定制 | 米 | 200 |  |
| 8 | 供电 电源 | 单独给雷达供电 | 台 | 2 |  |
| 9 | 车牌识别软件 | 该加密狗主要用于pms软件的授权，可通过官网下载pms软件安装包，安装完成后在对应服务器插上加密狗软件即可完成pms软件授权 1个加密狗仅支持为1台pms软件授权，1台pms软件最多支持管理4个车道！收费模式下：最大支持3进1出非收费模式下：支持4条车道，不区分进出口最大支持5台pms软件级联 | 套 | 1 | 海康威视 |
| 10 | 车牌识别一体机 | • 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器，LED显示屏，语音播报于一体，有效节省施工布线成本； • 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等； • 识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式武警车牌等； • 授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； • 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上； • 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； | 台 | 4 | 海康威视 |
| 11 | 终端存储设备 | 运行内容8G，储存内容512G | 台 | 1 |  |
| 12 | 交换机 | · 千兆接入，千兆上行，保障实时传输，视频流畅; · 红口支持IEEE 802.3bt协议，最大供电功率可达90 W; · 支持250米远距离供电; · 支持功耗管理策略; · 支持八芯供电，兼容性更强，线损更小; · 全金属设计，散热好，更牢固 | 台 | 1 |  |
| 13 | 路面 切割 | 定制及恢复 | 米 | 60 |  |
| 14 | 辅材 | 定制 | 批 | 1 |  |
| 15 | 安装及维护 | 定制 | 项 | 1 |  |
| 16 | 立杆 | 3.5米定制 | 根 | 1 |  |
| 17 | 无线监控 | 采用AI ISP技术,超星光级超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，F1.0超大光圈，低照度效果好，图像清晰度高； 支持人车分类检测,支持绊线入侵、区域入侵； 支持人形检测跟踪； 支持H.265编码，实现超低码流传输； 支持4G全网通 设备出厂内置一张4G物联网卡，同时配备外插SIM卡槽，支持双卡单待； 自带新款定向卡，内置终身免流量套餐； 支持双向语音对讲；支持声光报警，内置高效暖光补光灯，最大监控距离达30m；支持DC12V供电方式；支持IP66 | 台 | 1 |  |
| 说明：序号9、10项选用海康威视，保障与高新区现有信息化平台无缝对接，维持系统接入连续性。 |  |  |  |  |  |

三、人员培训要求

- 货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训 内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

四、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

- 五、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。